Pielikums Nr. 1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Augstspiediena iekārtai uz riteņiem aizsargrāmī

cauruļvadu skalošanai no 50 līdz 300 mm

| Tehniskās prasības augstspiediena iekārtai |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Caurplūde (ūdenspadeve) | Ne mazāk kā 25 l/min |
| 2. | Spiediens (darba) | 300 bar |
| 3. | Skalošanas cauruļu diametrs | 50- 300 mm |
| 4. | Dzinējs: | Briggs Vanguard 23 Z/S V-Twin vai analogs |
| 4.1. | Gaisa dzesēšana | Komplektā |
| 4.2. | Elektrostarteri, Ģenerators | Komplektā |
| 4.3. | Motorstundu skaitītājs | Komplektā |
| 4.4. | Glicerīna manometrs | Komplektā |
| 4.5. | Rokas drosele | Komplektā |
| 4.6. | Interpump W3525 | Komplektā |
| 4.7. | Pārnesumkārba 3400 Rpm 1.450 | Komplektā |
| 4.8. | Keramikas virzuļi | Komplektā |
| 4.9. | Misiņa kolektors | Komplektā |
| 4.10. | Spiediena regulēšanas vārsts | Komplektā |
| 4.11. | Brīvgaitas ūdens cirkulācijas atpakaļsaite | Komplektā |
| 4.12. | Pārspiediena drošības vārsts | Komplektā |
| 4.13. | Dzinēja apgriezieni | Automātiskā kontrole- bloks pats regulē apgriezienus atbilstoši uzdotajam ūdens padeves līmenim |
| 5. | Degvielas tvertne | Ne mazāka kā 8,5 l |
| 6. | Rāmis | Apstrādāts ar pretkorozijas sastāvu |
| 7. | Iekārtas funkcionalitāte | Pārvietojama, rāmis aprīkots ar riteņiem |
| 8. | Iekārtas nepieciešama dokumentācija: | Iekārtas un specifikāciju raksturojošo elementu lietošanas instrukcijas/pamācības latviešu valodā; sertifikāti; foto, darba video, atsauksmes |
| 9. | Garantija (ražotāja) | Ne mazāka kā 2 gadi |
| 10. | Iekārtas izmēri: | Iekārtai jābūt pārvietojamai standarta piekabē vai mikroautobusa |
| Tehniskās prasības aprīkojumam |  |  |
| 1. | Augstspiediena pistole aku un virsmu mazgāšanai. | Komplektā, ar pievadšļūtemi 3/8" x 10 m, |
| 2. | Ārējie tīkli no 100 līdz 300 mm |  |
| 2.1. | Augstspiediena šļūtenes rokas pievada kasete ar manuālu piedziņu | No anodēta alumīnija ar montāžas stiprinājuma vietām |
| 2.2. | Metālā ūdens piegādes kasete ar šļūteni 1/2”, 50 m | Komplektā |
| 2.3. | Poliuretāna paaugstinātas caurgājības un izturības šļūtene ar dubultu aramīda šķiedras armējumu. | Diam 1/2", garums 60 m, 0,28 kg/m, kopējais svars nepārsniedz 16.5 kg |
| 2.3. | Uzgaļu komplekts: | Komplektā |
| 2.3.1. | Standartuzgalis ar maināmām dīzēm, strūklu leņķis 30 0, | Izgatavots no rūdīta tērauda, paredzēts universālai lietošanai |
| 2.3.2. | Frēžuzgalis Quqtro ar maināmām dīzēm | Piemērots pilnīgi aizdambētu cauruļvadu tīrīšanai, sakņu saaugumu likvidācijai, ledus korķu likvidācijai un daudz citiem tīrīšanas darbiem |
| 3. | Iekšējietīkli no 50 līdz 100 mm |  |
| 3.1. | Augstspiediena šļūtenes rokas pievada kasete pārnēsāšanas rāmī | Trieciendrošs plastikāts vai pulverkrāsots metāls, pievienojums pie esošās augstspiediena pistoles šļūtenes, lodveida atslēgšanas ventilis |
| 3.2. | Sevišķi lokana paaugstinātas caurgājamības šļūtene no NR/SRB sintētiskās gumijas. | diam 1/4", garums 30 m, uzgaļu pievienojums 1/4" |
| 3.3. | Uzgaļu komplekts: |  |
| 3.3.1. | Paaugstinātas vilkmes uzgalis ar priekšstrūklu | Izgatavots no nerūsējošā tērauda, paredzēts universālai lietošanai |
| 3.3.2. | Īsais uzgalis ar paaugstinātu vilkmi | Izgatavots no nerūsējošā tērauda, viegli ļauj pārvarēt pagriezienus, dīzes iegremdētas urbumos, augsta tīrīšanas efektivitāte. |

| Pozīcija | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar konkrēta līguma izpildi saistītās izmaksas.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Amats: _______________________

Paraksts: ___________________/ __________________________/
						Vārds, Uzvārds

2019.gada _____. _______________