PIELIKUMS Nr.1

Pie tirgus izpētes Nr. P/A "SAN-TEX" 2020-12

„Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīžu

veikšana monitoringa programmas ietvaros

pēc B kategorijas atļaujas Nr.RE13IB0017” tehniskās specifikācijas

Tehniskā specifikācija tirgus izpētei „Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīžu veikšana monitoringa programmas ietvaros pēc B kategorijas atļaujas Nr. RE13IB0017”  Nr. P/A "SAN-TEX" 2020-12

Dzeramā ūdens analīžu testēšanas kritēriji

| Izmeklējuma veids | Paraugu skaits/ apjoms gadā | Paraugu ņemšanas vieta, laiks | Nosakāmie rādītāji | Metodika | Parametra testēšana, reizes gadā | Cena EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzeramais ūdens | 4 paraugi (0,5L; 1,0L) | Balvu pilsētas ūdensvads no tīkla | Koliformās baktērijas un Escherichia coli | LVS ISO 9308-1:2014/A1:17 ISO 9308-1:2014 | 4x |  |
|  |  |  | Organoleptika (smarža garša) | GOST 3351-74 | 4x |  |
|  |  |  | Krāsainība, krāsa | GOST 3351-74 P.4 | 4x |  |
|  |  |  | Duļķainība | LVS ISO 7027:2002 | 4x |  |
|  |  |  | pH | LVS EN ISO 10523: 2012 | 4x |  |
|  |  |  | Elektrovadītspēju | LVS EN 27888:1993 | 4x |  |
|  |  |  | Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 220C | LVS EN ISO 6222:1999 | 4x |  |
|  |  |  | Paraugu ņemšana | LVS ISO 5667-5:2007 | 4x |  |
| Dzeramais ūdens | 4 paraugi (0,5L; 1,0L) | Balvu pilsētas ūdensvads no tīkla (1) | Amonija joni N/NH4 | LVS ISO 7150/1:1984 | 1x |  |
|  |  |  | Dzelzs | LVS ISO 6332:2000 | 1x |  |
|  |  |  | Hlorīdi | LVS ISO 9297:2000 | 1x |  |
|  |  |  | Mangāns | MSV-14/03 | 1x |  |
|  |  |  | Sufāti | GOST 4389-72 P.3 | 1x |  |
|  |  |  |  | Cena kopā (bez PVN): |  |  |
|  |  |  |  | Transporta izdevumi: |  |  |
|  |  |  |  | PVN summa : |  |  |
|  |  |  |  | Cena kopā (ar PVN): |  |  |

(1) Saskaņa ar Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 15. punkta un 2. pielikuma 1.1. punktu.

Pazemes ūdens analīžu testēšanas kritēriji

| Izmeklējuma veids | Paraugu skaits/ apjoms gadā | Paraugu ņemšanas vieta, laiks | Nosakāmie rādītāji | Parametra testēšana, reizes gadā | Cena EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pazemes ūdens | 1 paraugs (0,5L; 1,0L) | Balvu pilsētas pazemes ūdeņu atradne “Partizāņu” (1) | Koliformās baktērijas un Escherichia coli | 1x |  |
|  |  |  | Organoleptika (smarža garša) | 1x |  |
|  |  |  | Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 220C | 1x |  |
|  |  |  | pH | 1x |  |
|  |  |  | Elektrovadītspēju | 1x |  |
|  |  |  | Hlorīda joni Cl- | 1x |  |
|  |  |  | Sufāta joni SO42- | 1x |  |
|  |  |  | Hidrogenkarbonāta joni HCO3 | 1x |  |
|  |  |  | Na+ un K+ | 1x |  |
|  |  |  | Kalcija joni Ca2+ | 1x |  |
|  |  |  | Magnija joni Mg2+ | 1x |  |
|  |  |  | Permanganāta indeksu | 1x |  |
|  |  |  | Dzelzs saturs Fekop | 1x |  |
|  |  |  | Mangāns, Mn | 1x |  |
|  |  |  | Amonija joni NH4 | 1x |  |
|  |  |  | Nitrāta joni NO3- | 1x |  |
|  |  |  | Nitrīta joni NO2- | 1x |  |
|  |  |  | Nkop | 1x |  |
|  |  |  | Paraugu ņemšana | 1x |  |
| Cena kopā (bez PVN): |  |  |  |  |  |
| Transporta izdevumi: |  |  |  |  |  |
| PVN summa : |  |  |  |  |  |
| Cena kopā (ar PVN): |  |  |  |  |  |

(1) Saskaņa ar Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 15. punkta un 2. pielikuma 1.1. punktu.

Notekūdeņu analīžu testēšanas kritēriji

| Nosakāmais rādītājs | Testēšanas metode | Mērvienība | Parametra testēšana, reizes gadā, ieplūde NAI | Parametra testēšana, reizes gadā izplūde | Cena EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraugu ņemšana | LVS ISO 5667-10:2000 |  | 4x | 4x |  |
| Suspendētās vielas | LVS EN 872:2005 | mg/l | 4x | 4x |  |
| BSP5 | LVS EN 1899-1:1998 | mg/l | 4x | 4x |  |
| ĶSP | ISO 15705:2002 | mg/l | 4x | 4x |  |
| Nkop. | LVS 340:2001 | mg/l | 4x | 4x |  |
| N/NO3 | LVS 339:2001 | mg/l | - | 1x |  |
| N/NO2 | LVS ISO 6777:1984 | mg/l | - | 1x |  |
| N/NH4 | LVS ISO 7150/1:1984 | mg/l | - | 1x |  |
| Pkop. | LVS EN 6878:2005 p.7. | mg/l | 4x | 4x |  |
| P/PO4 | LVS EN 6878:2005 p.4. | mg/l | - | 1x |  |
| Naftas produkti | LVS EN ISO 9377-2:2001 | mg/l | - | 1x |  |
| Zoobentosa analīze jeb soprobitātes indekss | LVS 240:1999 |  |  | 1 riezi 3 gados |  |
|  |  |  |  | Cena kopā (bez PVN): |  |
|  |  |  |  | Transporta izdevumi: |  |
|  |  |  |  | PVN summa : |  |
|  |  |  |  | Cena kopā (ar PVN): |  |

Testēšanas analīžu komplektu un transporta izdevumi pa ceturkšņiem

| N.p.k. | Veiktie darbi | I ceturksnis, summa EUR | II ceturksnis, summa EUR | III ceturksnis, summa EUR | IV ceturksnis, summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzerama ūdens analīzēm |  |  |  |  |
| 2. | Pazemes ūdens analīzēm |  |  |  |  |
| 3. | Notekūdeņu analīzēm |  |  |  |  |
| 4. | Transporta izmaksas |  |  |  |  |

Kopējā cena par visu darbu (dzeramā ūdens, pazemes ūdens un notekūdeņu) testēšanas analīžu veikšanu

| Veiktie darbi | Summa bez PVN | PVN | Summa ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un notekūdeņu testēšanas analīžu veikšanas izmaksas kopā |  |  |  |
| Transporta izdevumi kopā |  |  |  |
| Piedāvājuma kopējā summa: |  |  |  |

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2020.gada ____. ______________________